BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: INTERNET OF THINGS

ĐỀ TÀI: GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN XE ÔTÔ

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:		Quản Trọng Thể

SINH VIÊN THỰC HIỆN:	A48314 – Trần Linh Chi

LỚP:	252_IT334_01

HÀ NỘI – 2026

MỤC LỤC

Chương 1.	Giới thiệu đề tài	1

Chương 2.	MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG	2

2.1	Mục tiêu	2

2.2	Yêu cầu chức năng	2

Chương 3.	KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	3

Chương 4.	DANH SÁCH THIẾT BỊ VÀ CHỨC NĂNG	5

4.1	Thiết bị đầu vào (Cảm biến)	5

4.2	Thiết bị đầu ra (Chấp hành)	5

4.3	Thiết bị mạng	6

Chương 5.	SƠ ĐỒ KẾT NỐI MẠNG (TOPOLOGY)	7

Chương 6.	CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG TỪNG CHỨC NĂNG	9

6.1	Giám sát nhiệt độ và điều khiển Air Cooler	9

6.2	Giám sát tốc độ xe	10

6.3	Hệ thống đèn pha thông minh	10

6.4	Phát hiện chuyển động và chống xâm nhập	12

6.5	Hệ thống cảnh báo đa điều kiện	13

Chương 7.	CODE PYTHON ĐIỀU KHIỂN SBC	14

7.1	Cấu trúc chương trình	14

7.2	Thư viện sử dụng	14

7.3	Code đầy đủ	14

Chương 8.	KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ KIỂM TRA	17

8.1	Bảng kiểm thử chức năng	17

8.2	Giao diện IoT Monitor	18

8.3	Nhận xét kết quả	19

Chương 9.	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	20

9.1	Kết luận	20

9.2	Hạn chế	20

9.3	Hướng phát triển	20

Danh mục bảng

Bảng 2.1. Bảng chức năng	7

Bảng 3.1. Bảng kiến trúc hệ thống	9

Bảng 4.1. Danh sách thiết bị đầu vào	11

Bảng 4.2. Danh sách thiết bị đầu ra	11

Bảng 4.3. Danh sách thiết bị mạng	12

Bảng 5.1. Loại kết nối	14

Bảng 6.1. Logic điều khiển Air Cooler	15

Bảng 6.2. Logic điều khiển đèn pha	16

Bảng 6.3. Hệ thống cảnh báo	19

Bảng 7.1. Thư viện sử dụng	20

Bảng 8.1. Bảng kiểm thử chức năng	23

Danh mục ẢNh

Hình 3.1. Kiến trúc 3 lớp của hệ thống IoT xe hơi	9

Hình 5.1. Sơ đồ topology hệ thống IoT giám sát xe hơi trên Cisco Packet Tracer	12

Hình 6.1. Air Cooler tự động bật khi nhiệt độ vượt ngưỡng 35°C	14

Hình 6.2. Cảnh báo tốc độ cao trên IoT Monitor	15

Hình 6.3. : Đèn pha bật thủ công qua IoT Monitor	16

Hình 6.4. Hệ thống phát hiện chuyển động và kích hoạt cảnh báo	17

Hình 8.1. Giao diện IoT Monitor trạng thái bình thường	23

Hình 8.2. Giao diện IoT Monitor khi có cảnh báo	24

# Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh công nghệ IoT (Internet of Things) ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng IoT vào lĩnh vực giao thông và phương tiện cá nhân đang trở thành xu hướng tất yếu. Các hệ thống xe thông minh không chỉ giúp người dùng giám sát tình trạng xe từ xa mà còn tự động phản ứng trước các tình huống nguy hiểm, nâng cao độ an toàn và tiện nghi.

Đề tài này xây dựng một hệ thống mô phỏng giám sát và điều khiển xe ô tô thông minh sử dụng nền tảng IoT trên phần mềm Cisco Packet Tracer. Hệ thống tích hợp nhiều cảm biến môi trường, thiết bị chấp hành và cho phép người dùng theo dõi, điều khiển xe từ xa thông qua smartphone hoặc laptop.

# MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG

## Mục tiêu

Giám sát thời gian thực: nhiệt độ môi trường, tốc độ xe, cường độ ánh sáng.

Điều khiển tự động các thiết bị chấp hành dựa trên ngưỡng cảm biến.

Điều khiển thủ công từ xa qua IoT Monitor trên smartphone/laptop.

Cảnh báo kịp thời khi phát hiện bất thường: quá nhiệt, tốc độ cao, xâm nhập.

Kết nối mạng WiFi thông qua Home Gateway, truyền dữ liệu lên IoT Server.

## Yêu cầu chức năng

Bảng 2.1. Bảng chức năng

| STT | Yêu cầu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đọc nhiệt độ | Lấy giá trị Ambient Temperature từ Environment Packet Tracer |
| 2 | Đọc tốc độ | Đọc Potentiometer (0-1023) và quy đổi ra km/h (0-150) |
| 3 | Điều khiển Air Cooler | Tự động bật/tắt quạt theo ngưỡng nhiệt độ (hysteresis) |
| 4 | Điều khiển đèn pha | Tự bật khi ánh sáng < 35%, tắt thủ công từ smartphone |
| 5 | Phát hiện chuyển động | Motion Sensor kích hoạt Siren + LED khi có xâm nhập |
| 6 | Cảnh báo đa điều kiện | LED + Siren khi nhiệt độ > 40°C hoặc tốc độ > 100 km/h |
| 7 | Hiển thị IoT Monitor | 6 thông số hiển thị real-time trên smartphone/laptop |

# KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc 3 lớp điển hình của IoT:

Bảng 3.1. Bảng kiến trúc hệ thống

| Lớp | Thành phần | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Lớp Cảm nhận (Perception) | Temperature, Potentiometer, Motion Sensor | Thu thập dữ liệu từ môi trường và xe |
| Lớp Mạng (Network) | SBC0 (Arduino), Home Gateway DLC100 | Xử lý dữ liệu, kết nối WiFi, định tuyến |
| Lớp Ứng dụng (Application) | Smartphone, Laptop, Server | Hiển thị, điều khiển, lưu trữ dữ liệu |

SBC0 (Single Board Computer) đóng vai trò trung tâm xử lý: đọc dữ liệu từ các cảm biến, thực thi logic điều khiển và báo cáo trạng thái lên IoT Server thông qua Home Gateway.

Hình 3.1. Kiến trúc 3 lớp của hệ thống IoT xe hơi

# DANH SÁCH THIẾT BỊ VÀ CHỨC NĂNG

## Thiết bị đầu vào (Cảm biến)

Bảng 4.1. Danh sách thiết bị đầu vào

| Tên thiết bị | Ký hiệu | Loại kết nối | Pin SBC | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potentiometer | IoT1 | Analog (dây vàng) | D1 | Mô phỏng tốc độ xe 0-150 km/h |
| Motion Sensor | IoT16 | Digital (dây vàng) | D5 | Phát hiện chuyển động/xâm nhập |
| Ambient Temperature | Environment | Phần mềm PT | - | Nhiệt độ môi trường xung quanh (°C) |
| Visible Light | Environment | Phần mềm PT | - | Cường độ ánh sáng môi trường (%) |

## Thiết bị đầu ra (Chấp hành)

Bảng 4.2. Danh sách thiết bị đầu ra

| Tên thiết bị | Ký hiệu | Loại kết nối | Pin SBC | Điều kiện kích hoạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Air Cooler | IoT4 | Digital | D2 | Tự bật khi Temp >= 35°C, tắt khi <= 28°C |
| LED Warning | IoT3 | Digital | D3 | Bật khi quá nhiệt / tốc độ cao / xâm nhập |
| Light (Đèn pha) | IoT13 | Custom | D4 | Tự bật khi ánh sáng < 35%, tắt thủ công |
| Siren | IoT14 | Custom | D0 | Bật khi quá nhiệt (>40°C) hoặc xâm nhập |

## Thiết bị mạng

Bảng 4.3. Danh sách thiết bị mạng

| Tên thiết bị | Ký hiệu | Kết nối | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| SBC-PT (Arduino) | SBC0 | Dây vàng + WiFi | Bộ xử lý trung tâm, chạy code Python |
| Home Gateway DLC100 | Gateway0 | WiFi | Điểm kết nối mạng, IoT Server nội bộ |
| Smartphone | Smartphone0 | WiFi | IoT Monitor - xem và điều khiển từ xa |
| Server-PT | Server0 | LAN (dây đen) | Lưu trữ dữ liệu, IoT Server |
| Old Car | IoT10 | WiFi | Thiết bị mô phỏng xe trong hệ thống |

# SƠ ĐỒ KẾT NỐI MẠNG (TOPOLOGY)

Hình 5.1. Sơ đồ topology hệ thống IoT giám sát xe hơi trên Cisco Packet Tracer

Cấp 1 - SBC và thiết bị IoT (kết nối có dây - dây vàng):

D0: Siren IoT14 — điều khiển bằng customWrite

D1: Potentiometer IoT1 — đọc bằng analogRead

D2: Air Cooler IoT4 — điều khiển bằng digitalWrite

D3: LED Warning IoT3 — điều khiển bằng digitalWrite

D4: Light IoT13 — điều khiển bằng customWrite

D5: Motion Sensor IoT16 — đọc bằng digitalRead

Cấp 2 - Gateway và thiết bị người dùng (WiFi + LAN):

SBC0 kết nối WiFi vào Home Gateway0 để report dữ liệu lên IoT Monitor.

Smartphone0, Server0 kết nối vào Gateway0 để xem và điều khiển hệ thống.

Bảng 5.1. Loại kết nối

| Loại kết nối | Màu dây | Thiết bị |
| --- | --- | --- |
| Có dây (IoT Custom Cable) | Vàng | SBC0 ↔ Siren, Potentiometer, Air Cooler, LED, Light, Motion |
| Không dây (WiFi) | Nét đứt | SBC0, Smartphone0, IoT10 ↔ Home Gateway0 |
| Có dây (LAN Straight-Through) | Đen | Server0 ↔ Home Gateway0 |

# CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG TỪNG CHỨC NĂNG

## Giám sát nhiệt độ và điều khiển Air Cooler

Nhiệt độ được đọc từ Environment.get('Ambient Temperature'). Logic điều khiển Air Cooler sử dụng kỹ thuật Hysteresis để tránh bật/tắt liên tục:

Bảng 6.1. Logic điều khiển Air Cooler

| Điều kiện | Hành động | Air Cooler |
| --- | --- | --- |
| Nhiệt độ >= 35°C | fan_running = True → digitalWrite(D2, HIGH) | ON |
| 28°C < Nhiệt độ < 35°C | Giữ nguyên trạng thái | Giữ nguyên |
| Nhiệt độ <= 28°C | fan_running = False → digitalWrite(D2, LOW) | OFF |
| Nhiệt độ >= 40°C | LED + Siren bật, Air Cooler vẫn ON | ON + Cảnh báo |

Hình 6.1. Air Cooler tự động bật khi nhiệt độ vượt ngưỡng 35°C

## Giám sát tốc độ xe

Tốc độ mô phỏng qua Potentiometer IoT1, quy đổi từ giá trị analog (0-1023) sang km/h (0-150). Khi tốc độ > 100 km/h, LED cảnh báo bật và Warning hiển thị trên IoT Monitor.

speed = int(analogRead(SPEED_PIN) * 150.0 / 1023.0)

Hình 6.2. Cảnh báo tốc độ cao trên IoT Monitor

## Hệ thống đèn pha thông minh

Đèn pha Light IoT13 hỗ trợ 3 mức: 0 = Tắt, 1 = Mờ, 2 = Sáng hoàn toàn, điều khiển qua customWrite. Hệ thống dùng hysteresis 35-45% để tránh nháy đèn.

Bảng 6.2. Logic điều khiển đèn pha

| Điều kiện | Hành động | Nguồn lệnh |
| --- | --- | --- |
| Visible Light < 35% | Tự bật mức 2 (Sáng) — chỉ 1 lần | Tự động (SBC) |
| Visible Light > 45% | Reset flag, cho phép thủ công | Tự động (SBC) |
| Chọn 'Sang' trên Smartphone | customWrite(D4, 2) | Thủ công |
| Chọn 'Mo' trên Smartphone | customWrite(D4, 1) | Thủ công |
| Chọn 'Tat' trên Smartphone | customWrite(D4, 0) — chỉ khi sáng | Thủ công |

Hình 6.3. : Đèn pha bật thủ công qua IoT Monitor

## Phát hiện chuyển động và chống xâm nhập

Motion Sensor IoT16 phát tín hiệu HIGH trong 5 giây khi được click chuột. Trong thời gian đó, Siren kêu và LED bật cảnh báo.

- LED Warning bật ngay lập tức

- Siren kêu báo động (customWrite(D0, 1))

- IoT Monitor hiển thị Motion = 'Phat hien!' và Warning tương ứng

- Sau 5 giây cảm biến tự reset về trạng thái bình thường

Hình 6.4. Hệ thống phát hiện chuyển động và kích hoạt cảnh báo

## Hệ thống cảnh báo đa điều kiện

Bảng 6.3. Hệ thống cảnh báo

| Tình huống | LED | Siren | Warning hiển thị |
| --- | --- | --- | --- |
| Bình thường | OFF | OFF | Binh thuong |
| Nhiệt độ 35-40°C | OFF | OFF | Binh thuong (Fan tự bật) |
| Nhiệt độ > 40°C | ON | ON | NGUY HIEM: Qua nong! |
| Tốc độ > 100 km/h | ON | OFF | CANH BAO: Toc do cao! |
| Phát hiện xâm nhập | ON | ON | CANH BAO: Phat hien chuyen dong! |
| Quá nhiệt + Tốc độ cao | ON | ON | NGUY HIEM: Qua nong! + Toc do cao! |

# CODE PYTHON ĐIỀU KHIỂN SBC

## Cấu trúc chương trình

setup(): Khởi tạo GPIO, đăng ký IoEClient states, đăng ký callback onStateSet.

onStateSet(): Callback nhận lệnh điều khiển đèn pha từ IoT Monitor.

main() / while True: Vòng lặp chính, đọc cảm biến và điều khiển mỗi 3 giây.

## Thư viện sử dụng

Bảng 7.1. Thư viện sử dụng

| Thư viện | Chức năng |
| --- | --- |
| gpio | Điều khiển GPIO: pinMode, digitalWrite, digitalRead, analogRead, customWrite, customRead |
| time | Hàm sleep() để tạo độ trễ vòng lặp |
| ioeclient | Kết nối IoT Server: setup states, reportStates, onStateSet callback |
| environment | Đọc Environment.get('Ambient Temperature'), Environment.get('Visible Light') |

## Code đầy đủ

from gpio import *

from time import *

from ioeclient import *

from environment import *

# --- Pin mapping ---

SIREN_PIN  = 0   # IoT14 - Siren (customWrite)

SPEED_PIN  = 1   # IoT1  - Potentiometer (analogRead)

FAN_PIN    = 2   # IoT4  - Air Cooler (digitalWrite)

LED_PIN    = 3   # IoT3  - LED Warning (digitalWrite)

LAMP_PIN   = 4   # IoT13 - Light (customWrite)

MOTION_PIN = 5   # IoT16 - Motion Sensor (digitalRead)

# --- Ngưỡng điều khiển ---

TEMP_FAN_ON      = 35

TEMP_FAN_OFF     = 28

TEMP_WARN        = 40

SPEED_WARN       = 100

LIGHT_THRESH_ON  = 35

LIGHT_THRESH_OFF = 45

fan_running = False

lamp_state  = 0

lamp_manual = 0

auto_lamp_triggered = False

def setup():

pinMode(FAN_PIN,    OUTPUT)

pinMode(LED_PIN,    OUTPUT)

pinMode(MOTION_PIN, INPUT)

IoEClient.setup({"type": "Car Monitor", "states": [...]})

IoEClient.onStateSet(onStateSet)

def onStateSet(stateName, value):

global lamp_manual, lamp_state

if stateName == 'Den pha':

lamp_manual = int(value)

lamp_state  = lamp_manual

customWrite(LAMP_PIN, lamp_state)

def main():

global fan_running, lamp_state, lamp_manual, auto_lamp_triggered

setup()

while True:

temp      = Environment.get('Ambient Temperature')

light_env = Environment.get('Visible Light')

speed     = int(analogRead(SPEED_PIN) * 150.0 / 1023.0)

motion    = digitalRead(MOTION_PIN)

# Logic đèn pha tự động (hysteresis)

if light_env < LIGHT_THRESH_ON:

if not auto_lamp_triggered:

lamp_state = 2

auto_lamp_triggered = True

customWrite(LAMP_PIN, 2)

elif light_env > LIGHT_THRESH_OFF:

auto_lamp_triggered = False

# Logic quạt hysteresis

if temp >= TEMP_FAN_ON:   fan_running = True

elif temp <= TEMP_FAN_OFF: fan_running = False

digitalWrite(FAN_PIN, HIGH if fan_running else LOW)

# Logic cảnh báo

led_state, siren_val = LOW, 0

warning = 'Binh thuong'

if temp >= TEMP_WARN:

led_state, siren_val = HIGH, 1

warning = 'NGUY HIEM: Qua nong!'

if speed >= SPEED_WARN:

led_state = HIGH

warning = warning + ' + Toc do cao!' if warning != 'Binh thuong' else 'CANH BAO: Toc do cao!'

if motion == HIGH:

led_state, siren_val = HIGH, 1

warning = warning + ' + Co chuyen dong!' if warning != 'Binh thuong' else 'CANH BAO: Phat hien chuyen dong!'

digitalWrite(LED_PIN,  led_state)

customWrite(SIREN_PIN, siren_val)

IoEClient.reportStates([temp, speed, int(fan_running),

lamp_state, int(motion==HIGH), warning])

sleep(3)

if __name__ == "__main__": main()

Hình 7.1: Console output của SBC0 trong quá trình chạy

# KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ KIỂM TRA

## Bảng kiểm thử chức năng

Bảng 8.1. Bảng kiểm thử chức năng

| STT | Kịch bản | Thao tác | Kết quả mong đợi | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quạt tự bật | Ambient Temp > 35°C | Air Cooler ON | Dat |
| 2 | Quạt tự tắt | Ambient Temp < 28°C | Air Cooler OFF | Dat |
| 3 | Cảnh báo quá nhiệt | Ambient Temp > 40°C | LED ON, Siren ON, Warning NGUY HIEM | Dat |
| 4 | Cảnh báo tốc độ | Potentiometer > 68% | LED ON, Warning CANH BAO toc do | Dat |
| 5 | Phát hiện xâm nhập | Click Motion Sensor | LED ON, Siren ON, Warning xam nhap | Dat |
| 6 | Đèn tự bật tối trời | Visible Light < 35% | Light sáng mức 2 | Dat |
| 7 | Điều khiển đèn thủ công | Smartphone: Den pha = Sang | Light sáng ngay | Dat |
| 8 | Cảnh báo kết hợp | Temp > 40°C + Motion | Warning gộp 2 cảnh báo | Dat |

## Giao diện IoT Monitor

Hình 8.1. Giao diện IoT Monitor trạng thái bình thường

Hình 8.2. Giao diện IoT Monitor khi có cảnh báo

## Nhận xét kết quả

Tất cả 8 kịch bản kiểm thử đều cho kết quả đúng như mong đợi.

Độ trễ phản hồi ~3 giây (do sleep(3)) — phù hợp cho môi trường mô phỏng.

Logic hysteresis hoạt động đúng, không có hiện tượng bật/tắt liên tục.

Cảnh báo đa điều kiện kết hợp chính xác, không bị ghi đè lẫn nhau.

Điều khiển đèn pha từ xa qua IoT Monitor hoạt động ổn định.

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống mô phỏng giám sát và điều khiển xe ô tô thông minh trên Cisco Packet Tracer, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra: giám sát nhiệt độ, tốc độ, ánh sáng; điều khiển tự động và thủ công; cảnh báo qua LED và Siren; hiển thị và điều khiển từ xa qua smartphone.

Qua quá trình thực hiện, sinh viên đã nắm vững kiến thức về kiến trúc IoT 3 lớp, Python API trong Packet Tracer, kỹ thuật hysteresis trong điều khiển tự động, và cách tích hợp nhiều thiết bị IoT vào hệ thống thống nhất.

## Hạn chế

Môi trường mô phỏng Packet Tracer không hoàn toàn phản ánh thực tế phần cứng.

Một số thiết bị IoT trong PT chưa hỗ trợ đầy đủ giao thức chuẩn (MQTT, HTTP REST).

Độ trễ 3 giây/vòng lặp chưa phù hợp cho ứng dụng cần phản hồi tức thì.

Chưa có cơ chế lưu trữ lịch sử và phân tích xu hướng dữ liệu.

## Hướng phát triển

Triển khai trên phần cứng thực: Raspberry Pi / Arduino với cảm biến vật lý.

Tích hợp GPS để theo dõi vị trí xe theo thời gian thực.

Sử dụng MQTT để giao tiếp nhanh hơn, tiết kiệm băng thông.

Xây dựng app mobile với dashboard trực quan, biểu đồ lịch sử dữ liệu.

Tích hợp AI để nhận diện bất thường và dự đoán hỏng hóc trước khi xảy ra.